附件：

	龙山科技园孵化大楼地下水泵房改造项目（二次）报价清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	消火栓泵控制柜
	尺寸：2000mm*800mm*600mm
2.材质：冷轧钢板，厚度1.5mm
3.防护等级：IP55
4.双电源控制柜
5.水泵额定功率：75KW
6.额定电压：380V
7.额定电流：140A

8.提供产品合格证，具备CCCF消防产品认证证书，型式检验报告。
	台
	1
	
	
	柜内包含所有的电路元器件和端子排，消火栓泵控制柜内控制线路和接入线路的重新安装

	2
	喷淋泵控制柜
	尺寸：2000mm*800mm*600mm
2.材质：冷轧钢板，厚度1.5mm
3.防护等级：IP55
4.双电源控制柜
5.水泵额定功率：75KW
6.额定电压：380V
7.额定电流：140A

8.提供产品合格证，具备CCCF消防产品认证证书，型式检验报告。
	台
	1
	
	
	柜内包含所有的电路元器件和端子排，喷淋泵控制柜内控制线路和接入线路重新安装

	3
	消火栓泵和喷淋泵控制电缆（火线）
	1.品牌：国产
2.规格型号：国标铜缆NH-YJV3*50mm²
	m
	120
	
	
	电缆从空中的桥架接入4台泵

	4
	消火栓泵和喷淋泵控制电缆(火线+地线）
	1.品牌：国产
2.规格型号：国标铜缆NH-YJV4*50mm²
	m
	120
	
	
	

	5
	消火栓泵和喷淋泵控制电缆桥架
	1.品牌：国产
2.规格：200mm*150mm
3.材质：镀锌钢板，厚度1.5mm
	m
	20
	
	
	根据现场情况使用辅材，保障安装牢固，经久耐用，含安装软管

	6
	控制柜基础
	1.尺寸：1600mm*1000mm*400mm
2.工艺：砖砌，混凝土浇筑基础
	项
	1
	
	
	

	7
	污水泵控制线路改造
	
	项
	1
	
	
	将排污泵原单泵手/自启动改造为双泵手/自启动

	8
	电子浮球液位开关
	品牌：国产

材质：304不锈钢浮球
	个
	1
	
	
	


	9
	水流指示器
	品牌：国产

2.规格：水管管径50-100mm
	个
	2
	
	
	安装于生活水箱和消防水池溢流管上，需要使用镀锌水管更改部分管路

	11
	水流指示器信号线
	1.品牌：国产
2.规格型号：ZR-RVS 2*1.5mm
	m
	40
	
	
	

	12
	水流指示器线路套管
	国产KBG管，管径16mm
	m
	40
	
	
	

	13
	输入模块
	品牌：海湾
	只
	3
	
	
	

	14
	税费（税率：    ）
   
	项
	1
	
	
	提供增值税专票

	总计费用（元）
	
	


报价单位（盖章）：                                        日   期：

联系人：                                                 联系电话：

